和境心見社區 — 防災設備與流程標準作業程序（SOP）（草擬）

制定日期：2025.09.25

版本：v0.1（草擬）

配套文件：防災設備與流程管理辦法

═══════════════════════════════════════════════

本 SOP 適用於本社區管理中心、保全人員、義消組織及住戶於緊急事件發生時之標準應變程序。

═══════════════════════════════════════════════

SOP-01：火災應變標準作業程序

═══════════════════════════════════════════════

【發現階段 — 0 至 1 分鐘】

1. 發現火警者：大聲呼叫「失火了！」通知鄰近住戶。

2. 立即按下最近之手動報警器。

3. 電話撥打 119 及管理中心分機。

【初期應變 — 1 至 3 分鐘】

4. 管理中心接獲通報：

(a) 立即由保全攜帶滅火器前往現場確認。

(b) 同時撥 119，告知火場位置、樓層、戶別、有無受困。

(c) 啟動社區廣播系統，通知住戶準備避難。

5. 若火勢輕微（垃圾桶、插座小火）：使用滅火器滅火。

6. 若火勢已擴大：立即放棄滅火，關閉防火門後撤離。

【避難疏散 — 3 分鐘以上】

7. 管理中心廣播疏散指示。

8. 保全及義消分組：

‧ A 組：敲門通知各樓層住戶撤離。

‧ B 組：引導住戶由逃生樓梯下樓（禁用電梯）。

‧ C 組：協助行動不便者、長者、幼童優先撤離。

‧ D 組：於社區廣場集合點清點人數。

9. 住戶避難原則：

‧ 低姿勢、靠牆前進。

‧ 以濕毛巾掩口鼻。

‧ 觸摸門把確認是否過熱，未確認勿貿然開門。

‧ 隨手關閉身後之防火門。

‧ 不返回取物。

【後續處理】

10. 消防隊抵達後配合指揮，協助提供平面圖、逃生資訊。

11. 火勢撲滅後，管理中心清點人員、記錄損失。

12. 24 小時內召開檢討會議，7 日內完成書面報告。

═══════════════════════════════════════════════

SOP-02：地震應變標準作業程序

═══════════════════════════════════════════════

【搖晃中 — DROP, COVER, HOLD ON】

1. 立即就地避難：

‧ 趴下（Drop）：降低身體重心。

‧ 掩護（Cover）：躲於堅固桌下，保護頭頸。

‧ 穩住（Hold on）：抓緊桌腳，保持就位。

2. 遠離窗戶、吊燈、書櫃、鏡子等易掉落物。

【搖晃停止後 — 0 至 10 分鐘】

3. 確認自身及家人安全，檢查有無受傷。

4. 關閉瓦斯總開關、電源總開關。

5. 穿好鞋子後離開建築物（注意落下物）。

6. 切勿搭乘電梯。

7. 至社區指定之避難集合點集合。

【管理中心應變】

8. 啟動緊急廣播，提醒住戶避難集合。

9. 巡檢設備：電梯、消防、電力、供水。

10. 啟用緊急照明及備用電源。

11. 若有住戶受困、受傷，立即通報 119 並協助救援。

12. 記錄災損、向管委會回報。

═══════════════════════════════════════════════

SOP-03：瓦斯外洩應變標準作業程序

═══════════════════════════════════════════════

1. 聞到瓦斯味者應立即：

‧ 禁止開關任何電器（含電燈、抽油煙機）。

‧ 禁止使用火源、手機撥號。

‧ 打開窗戶通風。

‧ 關閉瓦斯總開關。

2. 至戶外撥打：

‧ 台灣中油／當地瓦斯公司緊急專線。

‧ 管理中心。

‧ 必要時撥 119。

3. 管理中心應：

‧ 廣播該樓層住戶暫時避難。

‧ 拉開附近電源總開關（於配電室內進行）。

‧ 封鎖現場至瓦斯公司確認安全。

═══════════════════════════════════════════════

SOP-04：電梯受困應變標準作業程序

═══════════════════════════════════════════════

【受困者應對】

1. 保持冷靜，不要強行扳開電梯門。

2. 按下電梯內緊急呼叫鈕。

3. 使用手機撥打：

‧ 管理中心。

‧ 電梯維修廠商緊急專線（貼於電梯內）。

‧ 必要時撥 119。

4. 告知位於哪一部電梯、大約位置、受困人數、有無不適。

【管理中心應變】

5. 確認受困位置、人數、狀況。

6. 通知電梯維修廠商到場處理。

7. 透過對講機安撫受困住戶，保持聯繫。

8. 若受困者有呼吸困難、心臟病發等緊急狀況，立即撥 119。

9. 禁止保全或住戶自行破拆電梯門。

═══════════════════════════════════════════════

SOP-05：淹水／颱風應變標準作業程序

═══════════════════════════════════════════════

【災前準備】

1. 颱風警報發布後，管理中心：

‧ 檢查排水溝、集水井、抽水馬達功能。

‧ 檢查地下室擋水閘、抽水機。

‧ 加強固定廣告招牌、戶外設施。

‧ 公告住戶收好陽台物品、關緊門窗。

2. 住戶應：

‧ 檢查自家門窗膠條。

‧ 陽台、外露物品收納固定。

‧ 準備手電筒、飲用水、存糧、行動電源。

【災中應變】

3. 管理中心 24 小時輪班監控淹水狀況。

4. 地下室出現進水徵兆：

‧ 啟動抽水馬達。

‧ 架設擋水板／沙包。

‧ 關閉地下室配電設備（避免漏電）。

5. 若水勢持續上升，廣播地下室車輛移至地面或社區外。

【災後處理】

6. 清理排水、檢修設備。

7. 清點災損、申請保險理賠（如有）。

8. 召開檢討會議。

═══════════════════════════════════════════════

通用應變重點

═══════════════════════════════════════════════

‧ 緊急電話：119（消防/救護）、110（警察）、112（行動電話緊急）。

‧ 避難集合點：社區中庭廣場（備案：社區門口騎樓）。

‧ 緊急物資置放處：管理中心急救箱、AED、手電筒。

‧ 弱勢住戶名冊：由管理中心保管，含行動不便、獨居長者、慢性病患資訊。

（本 SOP 應配合每年至少 1 次之實地演練，並依演練結果持續修訂）

（草案完 — 待管委會審議）